| 序号 | 项目 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有衣柜、床头柜增加隔板，厚度多层板18mm。6-9层 | 432块 |  |  |
| 2 | 适老防护扶手，直径32，壁厚实测1.3mm不锈钢管（马桶一侧立柱h=45mm；洗手盆T型水平1450mm，h=750mm；淋浴区L型水平400mm，h=800mm、病房南侧扶手一型，水平3000mm、洗浴间L型水平400mm，h=800mm）6-9层 | 292套 |  |  |
| 3 | 晾衣间改洗浴间安装花洒冷热水管道PPR管DN20管径，6-9层。 洗衣机排水管PVC管道，直径50mm，每层5米，4层20米排水管道，含打孔，密封、地漏。 | 120米 |  |  |
| 4 | 晾衣间改洗浴间安装花洒2套，安装在墙面，一套软管长度1.5米，一套软管3米，含冷热混水阀，6-9层 | 8套 |  |  |
| 5 | 洗浴间电暖风浴霸，吸顶安装，每台适用面积15平方米，公牛、美的、小米，6-9层 | 8件 |  |  |
| 6 | 洗浴间配电暖气片、烘干机、洗衣机及专线，6个插座及防护罩，2个漏保，线缆4mm2，长度240米/层，含套管等。6-9层 | 1项 |  |  |
| 7 | 洗浴间排风设施，含风机、风道、外墙百叶风口、室内百叶风口，6-9层 | 4套 |  |  |
| 8 | 长者配餐间改造配电线路（专线4mm2）;线缆4mm2，长度160米/层，含套管等;长者配餐间插座6个5孔10A，待防护罩，6-9层 | 640米 |  |  |
| 9 | 卫生间门口过门石找坡 | 72间 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |