耳鸣检测治疗仪招标技术参数

- 设备用途：

- 基于声疗法治疗耳鸣，首先给耳鸣患者进行耳鸣匹配，然后对匹配了耳鸣响度与音调的自然音乐进行处理，让耳鸣患者聆听经过针对性处理的音乐，从而达到治疗耳鸣的目的。

- 技术参数：

- 1、适用于耳鸣频率为125 Hz ～8000 Hz、听阈在70 dB HL以内的耳鸣患者。

- 2、使用环境：温度范围：5℃～40℃ 相对湿度：10%～85%。

- 3、电池：内置锂电池，设备可持续工作时间≥5小时。

- 4、输出频率125-8000Hz，误差≤1%；

- 5、20-90dB连续可调，误差≤5%；

- 6、左右耳独立、精准治疗；

- 7、个人可通过音量控制键对音量和音调进行调整；

- 8、安全性能符合GB9706.1-2007医用电气设备安全通用要求的规定；

- 9、质保期：整机质保≥3年。