阳光融和医院健康管理中心吊顶翻新招标要求

一、材料要求

600*600铝扣板厚度：0.8mm，去除漆面厚度。现场测量，亚光白

50主龙骨厚度：1mm，现场测量，现场安装间距要求离墙300设置，间距1000一根。不足1米大于300mm设置1根。

三角龙骨厚度：0.3mm，现场测量，所有使用的辅材配件，厚度不低于0.5mm。现场测量，

现场10个走廊、大厅每间安装5处反支撑。支撑采用5#热镀锌角铁焊接制作，上至混凝土楼板，下至主龙骨固定。

上述对材料的测量采用进场检测和过程随机抽测，不合格材料退场。

二、工期要求

签订合同后15日历日，施工时间仅限于下午16时至23时。

三、现场防护要求

现场对施工区域先防护再施工，地面铺贴防尘布，家具搬移，不能移动的用防尘布覆盖，施工完成后恢复至原样，不得影响明天早上6时正常接诊。施工完成后施工工具、材料、废料全部撤至地下室指定房间。