一、住院楼病房/污物区卫生间扶手

A区18*15=270

B区18*11=198

C区18*11=198

D区18*5=90

E区18*7=126

门诊8*2=16

地下室2=2              （合计900个）

其中A13/A11/B12/D4/D1安装时间另行通知。

二、橱柜腐烂，安装框架

门诊卫生间更换洗手台15个，具体尺寸见附件

住院开水间更换柜台9个，具体尺寸见附件

工作内容：拆除腐烂木质柜体+焊接不锈钢框架支撑+安装现有木质柜门含合页损坏更换+柜体内瓷砖安装。现有人造石池体缝隙打胶。

三、综合ICU制作不锈钢架体

宽350mm，高400mm，长2950+1200mm，

柜体高845mm，宽650mm，长1100mm。

四、材料要求

1.卫生间马桶扶手，直径32，壁厚实测1.2mm304不锈钢管。马桶一侧立柱h=40-45mm

2.门诊卫生间更换洗手台/住院开水间更换柜台，材料25*25方管，壁厚1mm。水平管方管间距350mm一根，垂直管，间距参照开门尺寸两门一根。

3.综合ICU制作不锈钢架体：材料25*25方管，壁厚1mm。参照图纸焊接，不锈钢板厚1mm。柜体要求双面不锈钢板，参照PICU配奶间不锈钢操作台。

上述施工焊接中不得有毛刺，要求全部打磨平滑。

五、综合ICU柜体要求

只做柜体上的架体。

柜体+架体同时制作。